湖北亚东水泥公司压缩空气干燥机请购规范

- 干燥机规范：

| 项 目 | 数量 ST | 干燥机规范 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 风量m3/min | 压力Mpa | 冷却方式 |
| 1. | 1 | 30 | 0.8 | 水冷式 |

- 设备要求：

- 入口压缩空气含油量＜5ppm。

- 附自动排水阀，排水阀型式由厂商自定，但须于报价中详细说明。

- 报价时附设备外形图等技术资料(需提供CAD外型图)。

- 动力电源：380V×50Hz×3Ø，控制电源：220V×50Hz×3Ø。

- 报价时需述明噪音保证值。

- 喷砂除锈油漆防蚀规定：Sa2 1/2，二底二面，总膜厚不得少于120μ。

- 交货附中文安装、操作手册、零件手册、润滑手册、检验报告等各五份。

- 设备冷却方式依上表所示。

- 保固一年，并附保证书。（以正式运转日为基准）

- 马达规范：

  - power source：380V×50Hz×3phase。

  - 电源变动率：380V±10％，50Hz±5％。

  - 环境度温：-10~45℃。

  - 额定：连续。

  - Service factor：框号180L以上为F级绝缘B级温升，S.F.=1.15。180L（含）以下为F or B级绝缘，S.F=1.0。

  - 马达T-BOX结线一律为Y-△启动，六条出口线。

  - 启动方式均为380V直接启动。

  - 涂装颜色为MUNCELL 7.5 BG 4/2。

  - 马达应附中文铭牌。

  - 保固一年，并附保证书。（以正式运转日为基准）

- 装箱规定：

  - 交货时以木箱装钉，内以透明胶布盖覆防水。

  - 机组需组装完成不得分开。

  - 箱件外部需述明箱件材积（单位：cm），箱件毛重、净重（单位：kg），箱件号码，并附装箱单。

- 交货地点：湖北亚东水泥有限公司（若有变更另行通知） 。

- 交    期：2020.1.20前（若有变更另行通知）。